Aktueller Stand 27. März 2025

Angebot Nr. 200623/02

WALDNER

Dosier- und Abfüllmaschine

Modell DOSOMAT 1.2 (Rundläufer)

Komplette Anlage zum automatischen

Abfüllen von Produkten in Becher/ Wannen

Mit 2 Fülleinheiten (2-bahnige Füllstation)

Mit SIEMENS SPS Steuerung S7-300

Mit 2 Becherformaten: quadratisch und rechteckig

Füllleistung bis 4200 Becher/ Std

Füllvolumen: 10-150 ml, manuell einstellbar

Mit automatischen Deckelaufsatz und Verschluss

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte WALDNER Becher Füllanlage Modell DOSOMAT 1.2 (Rundläufer - Baujahr 2004) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bestimmung: Die WALDNER Dosiermaschine dient dem vollautomatischen Abfüllen von flüssigen, dickflüssigen, pastösen, trockenen und pulverförmigen  Produkten in Becher (Wannen): Karton, Kunststoff, Coex, Aluminium, Glas;

Mit automatischen Deckelaufsatz: Aluminium, Mehrschicht, PP, PE.

Einsatzbereiche: Für das Abfüllen von Fleisch- und Wurstbräte, Feinkostprodukten, Salaten Ölen, Fette, Schmalz, Margarine, Dips, Marmelade, Butter, Brotaufstriche, Mayonnaisen, Ketchup, Suppen Saucen, Cremes, Frischkäse und andere leichtflüssige, pastöse Produkte.

Stückgutpumpen. Die Füll- bzw. Dosiermaschine ist mit 2 ventilgesteuerten Fülleinheiten bzw. Dosiereinheiten (2 Füllköpfen) ausgestattet, wobei die zum Abfüllen bestimmten Produkte auch gekörnte oder stückige Einlagen (Erbsen, gekippelte Zwiebeln, Gemüsepartikel, Fleischstücke, Kräuter, Gemüsesuppen, (z.B. Ochsenschwanzsuppen etc.) und vieles mehr bis zu einer Korngröße bis max. 15 mm enthalten können.

Bauweise: Die Dosieranlage besteht aus einem komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetem Maschinengehäuse. Dem Maschinengehäuse eingebaut ist eine aufschliessbare Schutzverkleidung – ausgestattet mit transparenten Kunststoff – Fenstern, wodurch stets Einsicht und Kontrolle auf den Füllprozess genommen werden kann. Für jedes Füllformat (vorhandene Menge 2 Stück) ist ein Becher- bzw. Wannen - Abstapler vorhanden. Eingebaut ist eine Füllstation, ausgelegt mit 2 Dosierstationen, wobei bei jedem Takt 2 Behältnisse gleichzeitig gefüllt werden. Des Weiteren ist die Füllanlage mit einer Hubeinrichtung ausgestattet, wodurch auch Behältnisse mit unterschiedlichen Höhen gefüllt werden können. Ebenfalls eingebaut ist ein Kompensationszylinder.

Befüllen von Kunststoffbecher: Auf der Linie wurden zuletzt Kunststoff-Becher (Wannen) gefüllt und verschlossen. Vorhanden sind 2 unterschiedliche Formsätze:

Formsatz 1 ist ausgelegt für quadratische Kunststoffbecher (Wannen)

Bechergröße: 92 x 92mm, Deckelgröße 96 x 96 mm,

ausgelegt für unterschiedliche Höhen von 30 bis 42 mm

Inhalt ca. 100/ 125 ml

Der Verschluss der Becher erfolgt mit einer Heißsiegel- PET Platine.

Das Verschlusswerkzeug für dieses Format ist ohne Stülpdeckel vorhanden.

Weiteres vorhandenes Zubehör für diesen Formsatz sind: u.a. Formatzellen/ Drehteller, Bechermagazin, Spiegelplatinen-Magazin, Siegelplatten, Stößel für unterschiedliche Becherhöhen

Formsatz 2 ist ausgelegt für rechteckige Kunststoffbecher (Wannen)

Becher- bzw. Wannengröße: 78 x 95 mm (B/L), Höhe 28,8 mm

Inhalt ca. 90 ml

Der Verschluss der Becher erfolgt mit einer Heißsiegel- PET Platine.

Das Verschlusswerkzeug für dieses Format ist ohne Stülpdeckel vorhanden.

Weiteres vorhandenes Zubehör für diesen Formsatz sind: u.a. Formatzellen/ Drehteller, Bechermagazin, Spiegelplatinen-Magazin, Siegelplatten.

Becherabstapler: Für die automatische Becherzuführung ist die Anlage mit einem automatischen Bechersetzer (Becher -Abstapler) ausgestattet. Der Bechersetzer besteht aus einem Becher - Magazin, einem Becher – Vereinzelner und einem Sauger bzw. Heber und setzt den Becher einzeln auf einem kreisförmigen Portioniersystem (Rundläufer) ab.

Fülltrichter: Vorhanden ist ein in Edelstahl gearbeiteter, vertikal aufgestellter Fülltrichter mit einem Fassungsvermögen von ca. 150 Liter. In den Fülltrichter eingebaut ist ein Anschluss für eine Rohrleitung, wodurch der Fülltrichter über Pumpwerke gefüllt werden kann.

Dosierung: Die Dosierung bzw das Abfüllen erfolgt über die voreingestellte Zeit der ventilgesteuerten Füllköpfe. Vorhandene Menge 2 Stück (2-Becher/ Takt)

Funktion der Füllanlage: Über das Bechermagazin werden die zum Füllen bestimmten Behältnisse in das kreisförmige Portioniersystem gesetzt. Anschließend erfolgt das automatische Abfüllen. Nach dem Abfüllen wird den Bechern (Wannen) automatisch der Deckel aufgesetzt. Die  Deckel werden über eine Heißprägestation luftdicht verschlossen. Anschließend werden die gefüllten und verschlossenen Becher aus dem Rundläufer herausgehoben und über ein Förderband aus der Maschine transportiert.

Taktzahl. Die Maschine kann Manuell und im Automatikbetrieb geführt werden. Die Taktzahl/ Leistung ist abhängig von der Beschaffenheit des zum Abfüllen bestimmten Produktes und ka über einen Frequenzumrichter in der Leistung individuell reguliert werden.

Leistung (Beispiele) abhängig vom Produkt und Gefäß)

- 4200 Portionen mit Gefäßen von 90 g

- 3500 Portionen mit Gefäßen von 100 g

- 3000 Portionen mit Gefäßen von 125 ml

Elektronische Steuerung: Die Anlage ist mit einer modernen elektronischen SIEMENS SPS Steuerung (Speicherprogrammierbare Steuerung) Modell S 7 - 300 – CPU 314 ausgestattet. Die jeweiligen Arbeitsprozesse, die Dosierung als auch die Füllgeschwindigkeit sind individuell regulierbar und speicherbar.

Bedienerterminal: Die Füllanlage ist mit einem WALDNER  Bedienerterminal Typ WP  900 ausgestattet.

Elektro – Schaltschrank: Die elektronische Steuerung ist in einem im V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Elektro – Schaltschrank untergebracht und somit vor Schmutz, Staub, Wasser, Dampf, Stoß und anderen negativen äußeren Einflüssen sicher geschützt.

Aufstellmaße für den Elektro – Schaltschrank: 60 x 45 x 195 cm (B/T/H)

Weitere technische Einzelheiten zur WALDNER Dosiermaschine:

Leistung bis ca. 4200 Einheiten/ Stunde

Leistung ca. 350 – 400 kg/ Stunde

Die Dosierung erfolgt über die Zeit (Ventil – Bestückung)

Die Tankgeschwindigkeit ist individuell regulierbar

Vorhanden ist eine LENZE Frequenzumrichter Typ E 82 EV 222

Maße für das V2A Gurt- Plattenband Spurbreite 20 cm, Bandlänge 130 cm

Netzanschluss: Steuerung 230V, 50 Hz

Betriebsstrom: 400 V, 50 Hz, 3 Ph. Leistung 5,0 kW, Sicherung 8 A

Aufstellmaße für die Dosieranlage: ca. 140 x 175/ 245 x 210 cm (L/T/H)

Gewicht ca. 1.000 kg

Der Dosierzylinder für den Haupt – Produktbehälter arbeitet Druckluft gestützt. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Erforderlicher Luftdruck 6 bar, Druckluftverbrauch bis 350 Liter/ Minute

Anmerkung: Die Maschine wurde zuletzt für 45.000,- EUR generalüberholt.

Allgemein: Die Maschine wurde zwischenzeitlich außer Betrieb genommen, befindet sich in einem  funktionstüchtigen Zustand steht zurzeit im Lager des Verkäufers. Die Bedienungsanleitung (Handbuch) ist vorhanden.

Anmerkung: Der Preis bei Neuanschaffung im Jahr 2004 lag bei Netto 150.000,- EUR. Für eine Überholung wurden in den zurückliegenden Jahren 45.000. EUR investiert.

Nettoverkaufspreis: 33.000,- EUR (Sonderpreis 15.000,- EUR) zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 100227/09

CDA Chabot Delrieu Associes

Kennzeichnungs- und Etikettier Systeme

Etikettier-Maschine Modell NINON

ausgelegt für Selbstklebe-Etiketten

Band-Etikettierung für zylindrische Behältnisse

Ausgestattet mit 2 Dreh- bzw. Etikettier Stationen

- zur Aufbringung von einem Seiten-Etikett

- zur Aufbringung von einem Kopf- Seiten- Etikett

mit Kleinschrift Printer (Matrizen-Drucker)

mit TOUCH – Screen Bedienerterminal

Leistung: bis 300 - 400 Einheiten/ Stunde

Aus der Umstrukturierung einer Fleischerei steht uns diese gebrauchte CDA Etikettier Maschine für Selbstklebe Etiketten Modell NINON (Baujahr: 2007 – Serien Nr.: 03.07.17-01) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Die Etikettier- Maschine ist ausgelegt zur Aufbringung von Selbstklebe- Etiketten mit zylinderförmigen, runden Oberflächen.

Leistung: Je nach Produktformat und Beschaffenheit der Behältnisse lassen sich bis zu 300 - 400 Einheiten/Stunde damit etikettieren.

Bauweise: Die Maschine verfügt über eine stabile und belastbare Bauweise – komplett in V2A Nirosta Edelstahl.

Maßgebliche Bauteile der Etikettier - Maschine  sind:

- ein motorisiertes Behältnis – Einlaufband. Vorhanden ist ein in braunem Kunststoff gearbeitetes Gurtplattenband; Plattenbreite 82,6 mm, Spurbreite über Seitenführungsschienen von 50 bis 90 mm variabel einstellbar. Bandlänge ca. 255 cm

- eine Vereinzelung der Behältnisse unmittelbar vor dem Etikettier Prozess

- Seiten-Etikettierung: Vorhanden ist eine Etikettier Einheiten für das Aufbringen von Seiten – Etiketten (Selbstklebe – Etiketten) auf das Behältnis - bestehend aus einem Anpresszylinder und Glättrolle zur Aufbringung

- Kopf-Seiten-Etikettierung: Vorhanden ist eine Etikettier Einheiten für das Aufbringen von Kopf - Seiten – Etiketten (Selbstklebe – Etiketten) auf das Behältnis - bestehend aus einem Anpresszylinder und Glättrolle zur Aufbringung. Etikettenlänge bis 120 mm

Etikettier Werk: Vorhanden sind OPENDATE EQUIPMENT Etikettierer Modell DIGI 3 Coder (Baujahr 2007).

Netzanschluss: 110 – 240V AC 1 Ph. 50/ 60 Hz, Sicherung 800 mA

Etiketten-Rolle: Aufnahme bis 750 Etiketten/ Rolle

Kleinschrift - Drucker: Der Etikettier-Station steht zusätzlich ein ANALOG Druckwerk (OPEN DATE Digi 3 Coder – SN DIG 07138 – Hot Foil Printer) bzw. Matrizen-Drucker zur Verfügung. Der Printer ist als Kleinschrift – Thermo- Transfer -Drucker vorhanden und wird maßgeblich zum schnellen, kontinuierlichen und berührungslosen Drucken von MHD (Mindesthaltbarkeit - Datum, bzw. Verfallsdatum), zur Chargen oder Loskennzeichnung und zu vielen weiteren individuellen und produktspezifischen Merkmalen verwendet.

Zum Drucker gehört ein Druckstempel mit einem 5 Zeilen – Druckbild

Druckbildgröße: 65 x 30 mm (B/H), sowie Druckmatrizen im Setzkasten mit den Nummern 1 bis 9. Weitere Druckmatrizen für alphanumerische und nummerische Oberflächen - Texte, Schriften, Zahlen und Sonderzeichen sind im Fachhandel nachrüstbar.

Etikettieren: Die Etikettier-Maschine wurde zuletzt verwendet und ist ausgelegt für das Etikettieren von zylinderförmigen Gläsern und Behältnissen im Durchmesser von ca. 50 bis 120 mm:

Die Maschine wurde zuletzt verwendet für 2 nachstehend beschriebene Gläser:

- Glasformat (1 - klein) 230 ml Glashöhe 60 mm, Durchmesser ca. 80 mm

Deckel mit Schraubverschluss Ø 85 mm

- Glasformat (2 - groß) 500 ml Glashöhe 173 mm, Durchmesser ca. 70 mm

Deckel mit Schraubverschluss Ø 70 mm

Für andere Größen ist die Maschine individuell auszurichten.

Leistung: Die Maschine ist ausgelegt für eine Leistung von 300 bis 400 Einheiten pro Stunde je Druckwerk und kann in der Geschwindigkeit über einen FU (Frequenzumrichter) individuell reguliert werden.

Vorhandener Frequenzumrichter: OMRON Typ VS mini J 7

Drehtisch: Ebenfalls zur Etikettier-Anlage gehört ein in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteter Drehtisch, der die Einheiten nach dem Etikettier Prozess aufnimmt.

Maße für den Drehtisch: Ø 70 cm, Seitenrandhöhe 9 cm

Funktion: Die zu etikettierenden Behältnisse werden über das Förderband in Richtung Etikettierung transportiert. Zur Erzielung eines regelmäßigen Abstandes werden die Behältnisse mittels 2 Ausschleus - Zylindern eingetaktet. Anschließend wird das Etikett automatisch auf das Behältnis aufgebracht. Dabei werden die zylindrischen Behältnisse von einem Dreipunktsystem – bestehend aus Anpresszylinder und Glättrolle – erfasst. Während das Behältnis in Rotation gehalten wird, tragen die Etikettier - Stationen ein oder zwei Etiketten auf. Nach dem Etikettieren wird das Behältnis zu einem Etikett – Anpresszylinder geführt. Anschließend wird das etikettierte Behältnis über das Förderband aus der Etikettier – Anlage herausgeführt.

Steuerung: Eingebaut ist eine speicher-programmierbare elektronische Steuerung. Es können bis zu 50 unterschiedliche Datensätze gespeichert werden.

Bedienung: Die Bedienung erfolgt über ein TOUCH SCREEN Bedienerterminal. Über das Hauptmenü gelangt man in verschiedene Untermenüs, wo individuell Einfluss und Einstellungen auf das Etikettier System (Höheneinstellung, Zeitenstellung, Geschwindigkeiten, Vorschub und Verzögerung des Anpresszylinders, ein- zwei oder drei Etiketten-Auftragung etc.) gemacht werden können. Fehlerhaft etikettierte Behältnisse werden über einen Ejektor automatisch ausgeschleust.

Weitere technische Eigenschaften zur Etikettier - Maschine:

Eingebaut sind 2 Etikettier Stationen, Etikettenwicklung: Außen links

Leistung: bis 300 - 400 Einheiten/ Stunde

Merkmale der Etikettenspulen:

- Innendurchmesser: 76 mm, Außendurchmesser 260 mm,

- Etikettenabstand mind. 3 mm, Papierstärke 90g/ m2

Betriebsumgebung: Temperaturbereich von +10°C bis +30°C

Geräuschemission: ≤ 71 dB (A)

Die Maschine arbeitet Druckluft gestützt. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderliche Luftdruck 6 bar.

Netzanschluss: 220V oder 380V, 50 Hz. Leistung 1,0 kW

Aufstellmaße für die Maschine: 295 x 157 x 200 cm (B/T/H)

Arbeitshöhe des Förderbandes 92 cm (+/- 20 cm)

Gewicht für die Maschine: ca. 300 kg

Die Maschine ist gebaut auf ein fahrbares Trägergestell mit 4 Rädern und kann somit mühelos transportiert und flexibel zum Einsatz gebracht werden.

Allgemein: Die Etikettier Maschine befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 4.500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 130921/07

LUBECA High Speed - Vollautomat

Dosen - Verschließ - Maschine

Industrie Maschine - Modell LW 203

Rundläufer mit 6 Verschließ - Köpfen

ausgelegt für Dosen im Kaliber 52 - 113 mm

Dosen – Höhe variabel von 39 - 210 mm,

Leistung: 2.000 bis 4000 Dosen/ Stunde

Aus der Umstrukturierung eines Feinkost- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte LUBECA Industrie - Dosen – Verschließmaschine Modell LW 203 (Baujahr 1994) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Die Maschine verfügt über ein stabiles, belastbares, kompaktes Gehäuse, gearbeitet teilweise in V2A Nirosta Edelstahl und teilweise in silberfarben lackiert Kunststoff. Die Verschluss Technik ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet. Das Heben und Senken der Pinolen erfolgt automatisch während des Verschluss - Prozess. Die Maschine steht als Rundläufer zur Verfügung und ist ausgestattet mit 6 Verschließköpfen. Die Verschließgeschwindigkeit ist Frequenz gesteuert und kann individuell reguliert werden. Eingebaut ist eine Scheibenbremse.

Verwendung: Dieser leistungsstarke und robuste Verschließautomat dient dem automatischen Verschließen von runden gefüllten Dosen (Weißblechdosen, Aluminiumdosen, Pappdosen) die mit einem Blechdeckel versehen werden. Die Maschine findet Verwendung in der Konservenindustrie und in andern Bereichen. Ebenfalls geeignet ist die Maschine für die Herstellung von Dosen in Blechwaren - Fabriken zum Aufbringen von Böden oder Ringdeckeln oder Aerosoldosen.

SIEMENS Steuerung: Die Maschine ist mit einer SIEMENS SIMATIC S5 – 100 U - CPU 102 Steuerung (Speicher – Programmierbaren Steuerung) ausgestattet.

Eingebaut ist eine Serielle Schnittstelle RS 411

Funktion: Die Dosen werden automatisch über eine Einlaufschnecke und einen Einlaufstern sortiert und zur Verschließstation transportiert. Die Maschine ist mit einem Deckelspender (Deckelmagazin) ausgestattet. Der Deckel wird durch die Dose ausgelöst und ebenfalls automatisch auf die Verschließstation geschoben. In der Verschließstation werden die Dosen automatisch angehoben und drehend verschlossen. Nach dem Verschieß Vorgang werden die Dosen wieder abgesenkt und vom Dosenstern ausgestoßen.

Weitere technische Einzelheiten zur Dosen – Verschließmaschine:

ausgelegt für Dosen im Kaliber 52 - 113 mm

Dosen – Höhe variabel von 39 - 210 mm,

Leistung: 2.000 bis 4000 Dosen/ Stunde

Leerdosen – Einlaufstrecke ca. 200 cm lang

Die Maschine ist eingerichtet auf Weißblechdosen im Kaliber 52 bis 113 mm

Zuletzt wurden Weißblechdosen für folgende Dosengrößen gefüllt:

Dosengröße 115 ml – 125 g - Dosenkaliber 55mm

Dosengröße 212 ml – 190 g    Dosenkaliber 73mm

Dosengröße 314 ml – 290 g    Dosenkaliber 73mm

Dosengröße 425 ml – 400 g    Dosenkaliber 99mm

Dosengröße 850 ml – 800 g    Dosenkaliber 99mm

Die Leistung der Maschine liegt bei bis zu ca. 2.000 – bis Dosen pro Std.

Arbeitshöhe (Doseneinlauf) 95 cm, Maschinengewicht ca. 1500 kg

Der Antrieb der Maschine erfolgt über einen Elektromotor

Netzanschluss: Steuerspannung 24V/ 42 V

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz. Hauptmotor Leistung 7,5 kW, Sicherung 18 A

Die Deckel- Abstapelung arbeitet pneumatisch gestützt, Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Eine einfache verlustfreie und automatische Ölumlaufschmierung sorgt für einen praktisch verschleißfreien Betrieb ohne große Wartungsarbeiten.

Die Höhe der Dosen kann sehr einfach und individuell mittels eines Schraubgewindes (Spindeln) an den Pinolen von 39 bis 210 mm eingestellt werden.

Aufstellmaße für die Maschine ca. 350 x 140 x 195 cm (B/T/H)

Die Maschine ist gebaut auf 4 in der Höhe verstellbaren Füßen,

Bodenfreiheit ca. 40 cm

Allgemein Die Maschine ist über Druckknöpfe einfach zu bedienen. Kontrolllampen zeigen den Maschinenstatus an. Die Maschine wurde regelmäßig vom Fachbetrieb gewartet, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 19.000,- EUR zusätzlich 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 160918/07

LUBECA

Dosen - Verschließ – Maschine

Halbautomat für große Dosen

Maschine - Modell LW 210

Mit automatischen Deckel-Aufsetzen

Oberteller und Zentrierdeckel für Dosen Ø bis 231 mm

- Andere Größen möglich durch wechseln des Ober- und Untertellers und verstellen der Verschließrollen.

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte LUBECA Dosen – Verschließmaschine Modell LW 210 (Baujahr 1993 - Serien Nr. 93013) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Dieser leistungsstarke und robuste Verschließautomat dient dem automatischen Verschließen von runden gefüllten Dosen (Blechdosen, Aluminiumdosen) die mit einem Blechdeckel versehen werden. Die Maschine findet Verwendung in der Konservenindustrie und in andern Bereichen. Ebenfalls geeignet ist die Maschine für die Herstellung von Dosen in Blechwaren - Fabriken zum Aufbringen von Böden oder Ringdeckeln.

Bauweise:. Die Maschine verfügt über ein stabiles, belastbares, kompaktes Gehäuse teilweise in V2A Nirosta Edelstahl und teilweise hellgrau lackiert. Die Verschlusstechnik ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet. Das Heben und Senken der Pinolen erfolgt automatisch während dem Verschluss - Prozess. Vorhanden ist eine Maschine zur  2 Handbedienung.

Elektronische Steuerung: Die Maschine ist ausgestattet mit einer elektronischen SIEMENS SIMATIC SPS Steuerung Typ S5 100U, CPU 102 (Speicher Programmierbare Steuerung).

Dosenformat:

Oberteller und Zentrierdeckel ist ausgelegt für Dosen Ø bis 231 mm.

Ausgelegt für Dosen bis max. Ø 231 mm, Dosendeckel max. Ø 235 mm

Dosenhöhe bis max. 295 mm

Die Maschine ist gegenwärtig eingerichtet auf:

Dosen im Kaliber Ø 163 mm, Dosendeckel Ø 176 mm, Bördel Ø 171,5 mm,

Deckelblech-Stärke 0,31 mm, Dosenblech – Stärke 0,3 mm, Deckelrand- Breite (getreckt) 8,3 mm.

Funktion: Die Dosen werden manuell zur Verschließstation transportiert. Die Maschine ist mit einem pneumatisch gestützten Deckelspender (Deckelmagazin) ausgestattet. Der Deckel wird durch die Dose ausgelöst und ebenfalls automatisch auf die Verschließstation geschoben. In der Verschließstation werden die Dosen automatisch angehoben und drehend verschlossen. Nach dem Verschieß - Vorgang werden die Dosen wieder abgesenkt und können vom Bediener entnommen werden.

Weitere technische Einzelheiten zur Dosen – Verschließmaschine:

Eingebaut ist ein V2A Arbeitstisch (Auflagefläche): 121 x 38 cm (B/T)

Die Maschine ist ausgestattet mit einem Satz Verschließrollen

Arbeitshöhe (Doseneinlauf) 90 cm,

Maschinengewicht (geschätzt) ca. 600 kg

Der Antrieb der Maschine erfolgt über einen Elektromotor

Die Verschlußgeschwindigkeit ist über einen Stellschraube stufenlos regulierbar.

Netzanschluss: Steuerspannung 24 V

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz. Sicherung 3,7 A

Die Deckel- Abstapelung arbeitet pneumatisch gestützt, Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Die Höhe der Dosen kann sehr einfach und individuell mittels eines Schraubgewindes (Spindeln) an den Pinolen bis 295 mm eingestellt werden.

Aufstellmaße für die Maschine ca. 121 x 105 x 190 cm (B/T/H)

Allgemein. Die Maschine zeigt übliche Gebrauchsspuren, wurde regelmäßig gewartet, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Die Bedienungsanleitung ist vorhanden

Nettoverkaufspreis: 3.000,- EUR zusätzlich 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 230927/02

TISCHO (TITTUS SCHOCH)

Dosenverschließmaschine

Modell DV 5 R

Konservendosen – Verschließmaschine

- ausgelegt für Dosen im Kaliber 73 und 99 mm

- Für weitere Kaliber ist der Teller nachrüstbar

- Höhenregulierung (Dosenhöhe) von 0 bis 30 cm

- Leistung bis 600 Dosen/ Stunde

Aus der Auflösung einer handwerklich strukturierten Fleischerei steht uns diese gebrauchte TISCHO Konservendosen – Verschließmaschine Modell DV 5 R (Baujahr nicht erkennbar – Serien Nr 861-80) zur  Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bauweise: Die Konservendosen – Verschließmaschine verfügt über eine stabile und belastbare Bauweise und ist ausgestattet mit einem in Aluminium gearbeiteten Maschinengehäuse – alle Produkt berührenden Teile sind in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet. Die Maschine ist montiert auf ein Trägergestell mit 4 Füßen.

Verwendung: Die Maschine ist ausgelegt für das halbautomatische Verschließen von Dosen im Format 73 und 99 mm. Für weitere Dosenformate ist der Verschließteller beim Hersteller nachzurüsten. Die Höhe der zum Verschluss vorgesehenen Konservendosen lässt sich individuell von 0 bis max. 300 mm einstellen. Die Maschine ist für den Verschluss für die im Markt üblichen und maßgeblich anzutreffenden Konservenformate optimal ausgelegt. Der Verschluss erfolgt mittels einer Knie – bzw. Fußschaltung, wodurch die zum Verschließen bestimmte Konservendose angehoben und automatisch verschlossen wird.

Aufstellmaße der Dosen - Verschließmaschine: ca. 45 x 65 x 140 cm

Gewicht der Dosen - Verschließmaschine ca. 40 kg

Netzanschluss: 380V, 50 Hz

Allgemein: Die elektromechanisch gesteuerte Dosen – Verschließmaschine ist der Klassiker im handwerklichen Bereich der Konservenproduktion. Die Maschine, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden. Anmerkung: das Trägergestell (Stahlrohr – Trägerkonstruktion) zeigt Gebrauchsspuren und Bedarf ggf. einen neuen Anstrich.

Nettoverkaufspreis: 550,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder  E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 160918/07

LUBECA

Dosen - Verschließ – Maschine

Halbautomat für große Dosen

Maschine - Modell LW 210

Mit automatischen Deckel-Aufsetzen

Oberteller und Zentrierdeckel für Dosen Ø bis 230 mm

Gegenwärtig verarbeitete Dosen Ø je 163 mm

- Andere Größen möglich durch wechseln des Ober- und Untertellers und verstellen der Verschließrollen.

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren – Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte LUBECA Dosen – Verschließmaschine Modell LW 210 (Baujahr 1993 - Serien Nr. 93013) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Dieser leistungsstarke und robuste Verschließautomat dient dem automatischen Verschließen von runden gefüllten Dosen (Blechdosen, Aluminiumdosen) die mit einem Blechdeckel versehen werden. Die Maschine findet Verwendung in der Konservenindustrie und in andern Bereichen. Ebenfalls geeignet ist die Maschine für die Herstellung von Dosen in Blechwaren - Fabriken zum Aufbringen von Böden oder Ringdeckeln.

Bauweise:. Die Maschine verfügt über ein stabiles, belastbares, kompaktes Gehäuse teilweise in V2A Nirosta Edelstahl und teilweise hellgrau lackiert. Die Verschlusstechnik ist in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitet. Das Heben und Senken der Pinolen erfolgt automatisch während dem Verschluss - Prozess. Vorhanden ist eine Maschine zur  2 Handbedienung.

Elektronische Steuerung: Die Maschine ist ausgestattet mit einer elektronischen SIEMENS SIMATIC SPS Steuerung Typ S5 100U, CPU 102 (Speicher Programmierbare Steuerung).

Dosenformat:

Oberteller und Zentrierdeckel ist ausgelegt für Dosen Ø bis 230 mm.

Die Maschine ist gegenwärtig eingerichtet auf:

Dosen im Kaliber Ø 163 mm, Dosendeckel Ø 176 mm, Bördel Ø 171,5 mm, Deckelblech-Stärke 0,31 mm, Dosenblech – Stärke 0,3 mm, Deckelrand- Breite (getreckt) 8,3 mm.

Funktion: Die Dosen werden manuell zur Verschließstation transportiert. Die Maschine ist mit einem pneumatisch gestützten Deckelspender (Deckelmagazin) ausgestattet. Der Deckel wird durch die Dose ausgelöst und ebenfalls automatisch auf die Verschließstation geschoben. In der Verschließstation werden die Dosen automatisch angehoben und drehend verschlossen. Nach dem Verschieß - Vorgang werden die Dosen wieder abgesenkt und können vom Bediener entnommen werden.

Weitere technische Einzelheiten zur Dosen – Verschließmaschine:

Eingebaut ist ein V2A Arbeitstisch (Auflagefläche): 121 x 38 cm (B/T)

Die Maschine ist ausgestattet mit einem Satz Verschließrollen

Arbeitshöhe (Doseneinlauf) 90 cm,

Maschinengewicht (geschätzt) ca. 600 kg

Der Antrieb der Maschine erfolgt über einen Elektromotor

Die Verschlußgeschwindigkeit ist über einen Stellschraube stufenlos regulierbar.

Netzanschluss: Steuerspannung 24 V

Netzanschluss: 380 V, 50 Hz. Sicherung 3,7 A

Die Deckel - Abstapelung arbeitet pneumatisch gestützt, Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Die Höhe der Dosen kann sehr einfach und individuell mittels eines Schraubgewindes (Spindeln) an den Pinolen bis 295 mm eingestellt werden.

Aufstellmaße für die Maschine ca. 121 x 105 x 190 cm (B/T/H)

Allgemein. Die Maschine zeigt übliche Gebrauchsspuren, wurde regelmäßig gewartet, befindet sich in einem funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Die Bedienungsanleitung ist vorhanden

Nettoverkaufspreis: 3.000,- EUR zusätzlich 15 % Vermittlungsprovision und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E – Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 100216/22

METTLER TOLETO

Röntgeninspektionsgerät

Baureihe: SAFE LINE Band – Detektor

X - RAY – Inspektion

Modell InspireX R50H GlassChek

Zur automatischen Inspektion von Glasgefäßen

- Erkennung von Glas in Glas in Lebensmitteln

mit TOUCH Screen Bedienerterminal

4 Strahlanlage, Strahlengang: -45°, 0°, +45°

Individuell programmierbar: bis 100 Produkte (Teile)

mit automatischer Ausschleusung für Fehlprodukte

Produktdurchlass: max. 200 x 200 mm (B/H)

Leistung: bis 120 Einheiten/ Minute

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns dieses gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle METTLER TOLETO Röntgeninspektionsgerät Baureihe: SAFE LINE Band – Detektor X - RAY – Inspektion Modell InspireX R50H GlassChek (Baujahr 2008 Maschinen Nr. 0708R50HV985) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Vorhanden ist ein rechnergestützte Band – Detektor, der durch Röntgenstrahlen der Prüfgegenstände ermittelte Übertragungsbilder analysiert. Das Röntgeninspektionsgerät eignet sich ideal zur Fremdkörpererkennung (Metalle, Glas, Keramik…) und wurde speziell für Glas in Glaserkennung bei Konservengläsern zum Einsatz gebracht.

Anwendungsprodukte: Die Anlage ist ausgelegt für die unterschiedlichsten Produkte - abgefüllt in Gläsern und Flaschen, darunter Soßen und Gewürzmischungen, Fisch und Meeresfrüchte, Obst und Gemüse, Babynahrung, Fertiggerichte, Fleisch, Geflügel und Molkereiprodukte sowie Getränke und Arzneimittel. Die Detektion wird weder durch Form, Größe oder Lage des Fremdkörpers im Gefäß noch durch hohe Produktionsgeschwindigkeiten beeinträchtigt.

Optional: Neben der Detektion von Fremdkörpern führt das Röntgeninspektionssystem für Glasgefäße bei hoher Band - Geschwindigkeit gleichzeitig eine Reihe von Kontrollen und Qualitätsprüfungen durch. Beispielsweise kann eine Über- bzw. Unterfüllung von Glasgefäßen und Flaschen vermieden und auf diese Weise die Effizienz der Produktionslinie optimiert und Produktverluste gemindert werden. Darüber hinaus prüfen die Systeme das Vorhandensein und den sicheren Sitz von Verschlussdeckeln, um die Frische der Produkte zu gewährleisten und damit verbunden einer potenziellen Verunreinigung durch Bakterien vorzubeugen.

Bauweise: Das Röntgeninspektionsgerät besteht aus einem in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Maschinenkörper, gebaut auf ein Trägergestell mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen. Durch die Anlage führt ein blaues Förderband (gummiartiges Kunststoffband – Röntgeninspektionsband. Das Förderband ist mittels eines eingebauten Frequenzumrichters in der Bandgeschwindigkeit individuell regulierbar. Das Röntgenlicht wird vollständig im Inneren des durch Bleivorhänge abgeschirmten Inspektionstunnels gehalten.

Anmerkung: Die Anlage steht ohne Zuführband und ohne Ausgabeband zur Verfügung.

Die Maschine ist mit folgenden Eigenschaften ausgestattet:

- 2 Röntgengeneratoren 80kV

- 4 Strahlanlage, Strahlengang: -45°, 0°, +45° horizontal und senkrecht von oben nach unten

- XTP Tool (verbesserter Algorithmus für Glas in Glaserkennung)

- Automatische Ausschleußung für NG-Produkte

- 2 Röntgen-Generatoren (Tank1 und Tank2) in 2013 erneuert

Steuerung/ Bedienung: Das  Röntgeninspektionsgerät ist ausgestattet mit einer modernen, elektronischen MC Steuerung. Die Bedienung ist relativ einfach und erfolgt über einen großen vielfarben TFT LCT TOUCH SCREEN Monitor.

Main Board: INTEL GA G 31M –S2 (Softwareverison V1.8.3583.13098)

- Supports INTEL® CoreTM 2 multi-Core and 45 nm processos to FSB 1600 (O.C.)

- Solid capacitors design in CPU VRM

- Dual Channel DDR 2 1066 (O.C.) for remarkable System performance

- Integrated INTEL Graphics Media Accelerator 3100 (INTEL GMA 3100)

- Integrated ATA 3Gb/s interface

- Features high speed Gigabit Ethernet

- Integrated High Definition autio

Systemkonfiguration: Sichern und Laden von Einstellungen

Die Systemeinstellungen können als Datei gespeichert oder aus einer Datei geladen werden. Dazu kann ein tragbarer Datenträger bzw. ein USB-Stick verwendet werden, der an die externe USB-Buchse an der rechten Geräteseite angeschlossen wird.

Aufrufen des Bildschirms „Statistik“

Der Bildschirm „Statistik“ enthält eine detaillierte Analyse der Produktinspektion und der Aussortierungen sowohl für den aktuellen als auch für den vorherigen Durchgang. Darüber hinaus werden im Ereignisprotokoll

alle Geräteaktivitäten nach Tag sortiert aufgeführt.

Funktion: Der Inspire X R50 ist eine 4 Strahlanlage:

3 Strahlengang: -45°, 0°, +45° horizontal und

1 Strahlengang senkrecht von oben nach unten

Eingebaut sind 2 Röntgen-Generatoren.

Der Prüfgegenstand wird über das Förderband und durch den Eingang in den Inspektionsraum geleitet. Im Inspektionsraum wird der Prüfgegenstand mit Röntgenstrahlen bestrahlt und ein Überragungsbild des Gegenstands erstellt. Das Übertragungsbild wird in der Übereinstimmun mit den aktuellen Einstellungen analysiert und auf An- oder Abwesenheit von Fremdkörpern geprüft. Der geprüfte Gegenstand wird durch den Ausgang weitergeleitet. Im Falle des Vorhandenseins von Fremdkörpern werden diese automatisch über einen eingebauten Pusher ausgeschleust und in einem Behälter gesammelt. Der Analyse - Prozess läuft kontinuierlich weiter.

Anmerkung: ein Behälter ist zur Sammlung ausgeschleuster Produkte ist nicht vorhanden.

Pusher: Die Anlage arbeitet im Bereich der automatischen Ausschleusung mit einem pneumatisch gestützten Pusher. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderlicher Luftdruck 6 bar.

Weiteres Zubehör:

GAMMA SCOUT Röntgenstrahlen - Messgerät

Elektro – Ersatzmotor für Bandantrieb

Weitere technisch Einzelheiten zum Röntgeninspektionsgerät

Durchlass: (Prüfbereich) max. 200 x 200 mm (B/H)

Produktlänge: mind. 20 mm, max. 450 mm (Snap Modus)

Förderrichtung: links nach rechts

Individuell programmierbar: bis 100 Programme (bzw. Produkte)

Förderband: Spurbreite 200 mm, Förderlänge 2400mm

Förderband- Geschwindigkeit: bis 60 m/min

Leistung: bis 120 Einheiten/ Minute

Gesamtlaufzeit: (Betriebsstunden) ca. 22000 h

Aufstellfläche: 2400 x 1350 x 2000 mm (B/L/H)

Arbeitshöhe: variabel von 950 cm bis 1100 mm)

Gewicht für die Anlage: (geschätzt) ca. 300 kg

Netzanschluss: 230V, 50Hz, Leistung 2,2 kW, Sicherung 10 A

Allgemein: Die Anlage war bis Ende 2018 voll funktionstüchtig in Betrieb. Im Ölkreislauf von einem Röntgengenerator gibt es eine kleine Leckage, deswegen ist der Maschineninnenraum mit Öl verschmutzt. Die Leckage bedarf einer Reparatur. Die Röntgengeneratoren (Tanks) wurden im Jahr 2013 erneuert. Die Anlage wurde jährlich vom Hersteller METTLER TOLETO gewartet. Die Anlage steht zurzeit im Außenlager des Verkäufers. Eine Funktionsprüfung vor Ort konnte nicht durchgeführt werden. Der Elektro-Schaltplan und die Liste der Bauteile sind vorhanden.

Anmerkung: Zur Inbetriebnahme der Anlage muss diese beim Gewerbeaufsichtsamt angemeldet werden. Erst nach Vorliegen eines Prüfberichtes – ausgestellt durch einen Strahlenschutz – Sachverständigen – darf die Anlage in Betrieb genommen werden.

Nettoverkaufspreis: 4500,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 30116/361

UES Hotmelt Systems

Heißleimstation (Basisgerät/ Beistellsystem)

Tischgerät (mit Kolbenpumpe)

Modell UES SE Compact

ausgelegt für Etikettier- und Verpackungsanlagen

Tank Typ Nr. 109024 (Fassungsvermögen 4 Liter)

ausgelegt für 4 Schläuche und 4 Köpfe

Temperatur – Regulierung von 45 bis 195°C (220°C)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren- Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte UES Hotmelt Heißleimstation Modell UES SE Compact (Baujahr 2016 – Serien Nr.: D 0708-07, Tankserie Nr 109024) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Die Heißleimstation kann vielseitig zum Einsatz gebracht werden und wurde zuletzt im Bereich von Etikettier- und Verpackungsanlagen  zum Einsatz gebracht.

Bauweise: Die Heißleimstation (CE geprüft) besteht aus einem weiß lackierten Stahlblech – Gehäuse (Schutzart IP 53). Eingebaut ist ein Schmelztank Nr 109024 mit einem Fassungsvermögen von 4 Litern und eine Druckluft angetriebene Kolbenpumpe. Ebenfalls eingebaut ist eine automatische Abschaltung bei Übertemperatur.

Bedienung: Die Maschine ist ausgestattet mit einem übersichtlich gestalteten Bedienerterminal. Die Bedienung erfolgt auf Folie hinterlegten Drucktasten und einem LED Digital-Anzeigedisplay. Individuell regulieren lässt u.a. die Schmelztemperatur und der Leimdruck (eingebaut ist ein Druckmanometer).

Kolbenpumpe: Die Kolbenpumpe ist Druckluft angetrieben – Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Erforderlicher Luftdruck 6 bar: Arbeitsdruck 0,5 bis 5 bar

Zubehör Heißleimschlauch: Zur Heißleimstation gehört ein UES Heißleim-Schlauch. Der UES Heißleimschlauch ist die Verbindungen zwischen der Heißleimanlage und dem Auftragskopf. Der Schlauch besteht aus einer PTFE Seele mit glatter Oberfläche, die mit Edelstahldrahtgeflecht umgeben ist, wodurch der Kleber auf der Schlauchlänge in der Temperatur gehalten wird, was einen reibungslosen Prozess gewährleistet.

Heißleimschlauch: Temperaturbeständig bis 200°C, Druckbeständig bis 200 bar

Zubehör Austragekopf. Ebenfalls zur Heißleimstation gehört ein Austagekopf in Hartaluminium – Ausführung. Sprühköpfe können in gewünschter Ausführung beim Hersteller nachgerüstet werden

Weitere technische Einzelheiten zur Heißleimstation:

Basisgerät ausgelegt für 4 Schläuche und 4 Leimköpfe

Tankvolumen bis 4 Liter,

Schmelzleistung bis 4 Liter/h, Förderleistung bis 50 Liter/ h

Betriebstemperatur: 45°C bis 195°C (kurzfristig auch bis 220°C)

Regelgenauigkeit 1°C

Mit automatische Abschaltung bei Übertemperatur

Leimdruck bis max. 63 bar

Viskositätsbereich: max. 20 Pa –S

Gewicht für die Anlage: ca. 38 kg

Netzanschluss: 230/ 400V, 50/60 Hz, Leistung 1,85 kW

Aufstellmaße für die Anlage: 36 x 58 x 54 cm (B/T/H)

Zubehör Aufstelltisch: Ebenfalls zur Heißleimstation gehört ein in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteter Aufstelltischs – bestehend aus einem 30 x 30 mm starken Vierkant-Trägergestell mit 4 Füßen.

Aufstellmaße für den Aufstelltisch: 30 x 41 x 104 cm (B/T/H)

Allgemein: Die Maschine zeigt übliche Gebrauchsspuren, befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 800,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 161210/26

EMERITO - CANNING FOOD LINES

Konserven- Gläser/ Dosen- Spülmaschine

Modell Rinser – Blower Typ U 2

ausgelegt für leere und geschlossene Behälter

Es können Dosen, Gläser, PET, Flaschen in allen Formaten und Größen gereinigt werden!

Leistung: bis 150 Behälter/ Minute.

Heizungsart: Niederdruck – Dampf (0,7 bar)

Reinigungsart: Waschen und Klarspülen

Bauart: Nirosta Edelstahl Ausführung

Aufstellmaße: 135 x 200 x 170cm (B/L/H)

Aus der Umstrukturierung eines Fleischwaren - Produktionsbetriebes steht uns diese gebrauchte EMERITO Konserven – Behälter Spülmaschine Modell Rinser – Blower Typ U 2 (Baujahr 2016) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Die Maschine ist ausgelegt für die automatische Reinigung von leeren und vollen (geschlossenen) Behältern (Gläsern/ Konservendosen, Kunststoffbehältern, PET, Flaschen), wie diese bei der Herstellung von Konserven verwendet werden. Die Maschine wurde zuletzt für die Reinigung von Gläsern - vor dem Befüllen - zum Einsatz gebracht.

Formate und Größen: Es können Dosen, Gläser, PET, Flaschen in allen Formaten und Größen gereinigt werden. Zur Anpassung verschiedener Formate wird die Breite der seitlichen Transportriemen eingestellt.

Bauweise: Die Maschine verfügt über eine stabile und belastbare Bauweise in V2A Nirosta Edelstahl Ausführung. Maßgebliche Bauteile der Maschine sind:

ein Förderband (V2A Gurt-Plattenband) für die Behälter – Zu- und Abführung

ein Aufnahmeband (Klemmband), das die Behältnisse (Gläser/ Dosen etc.) durch die Wasch- und Nachspülzonen führt,

ein Waschtank für Brauchwasser (ausgelegt mit Niederdruck – Dampfheizung) eine Frischwasser – Klarspülstation

eine V2A Brauchwasser – Umwälzpumpe

eine Lüftungsanlage (Luftgebläse) zum Ausblasen von Restwasser

ein Bedienerterminal mit Digitalanzeigedisplay

ein Elektro- Schaltschrank und mit elektronischer Steuerung.

Funktion: Über das Förderband (V2A Gurtplattenband) gelangen die zum, Reinigen bestimmten Behälter in die Bearbeitungsstation und werden dort von einem Klemmband erfasst und fixiert. Das Klemmband führt die Behälter der Waschzone (1) zu, wobei die Behälter von außen mit Reinigungswasser besprüht, gedreht und von Innen gereinigt werden. Das Klemmband führt die Behälter weiter zur 2. Reinigungszone, wo die Behälter von außen und innen mit Frischwasser klargespült bzw. mit Heißwasser desinfiziert werden. Anschließend wird die Innenseite mit Luft ausgeblasen, wodurch das Restwasser entfernt wird. Über das Förderband (V2A Gurtplattenband) werden die Behältnisse wieder aus der Maschine geführt.

Frequenzumrichter: Eingebaut sind 2 OMRON Frequenzumrichter Typ 3G3Mx2, womit die Bandgeschwindigkeit und der Reinigungsprozess individuell reguliert werden können.

Heizungsart: Die Maschine ist im Bereich Brauchwasser mit einer Wasser – Wanne ausgestattet. Die Wasserwanne ist Dampf – beheizt. Dampf (Niederdruck – Dampf) ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderlicher Dampfdruck (Niederdruckdampf) 0,7 bar.

Klarspülen/ Desinfektion: Das Klarspülen und die Desinfektion der Behältnisse erfolgt mit Frischwasser (Kalt- oder Heißwasser). Wasser (Kalt- oder Heißwasser) ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Luftgebläse: Für das Ausblasen von Restwasser nach dem Reinigungsprozess ist eine Lüftungsanlage eingebaut. Die Maschine arbeitet Druckluft gestützt, Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Weitere technische Einzelheiten zur Maschine:

Behältnis- Größe und Formate: variabel

Leistung: bis 150 Einheiten (z.B. Gläser) / Minute

Förderband: Ein- und Auslaufhöhe 100 cm (+/-)

Förderband (V2A Gurtplattenband) für die Behälter-Zu- u Abführung

Bandlänge: 195 cm, Bandbreite 80 mm; Spurbreite individuell einstellbar

Netzanschluss: Steuerspannung 400V, 50 Hz, Leistung 14 kW

Aufstellmaße für die Maschine: 135 x 200 x 170cm (B/L/H)

Die Maschine ist gebaut auf 4 in der Höhe verstellbaren Füßen. Bodenfrei 8 cm

Anmerkung: Die Maschine ist nur wenig gelaufen – der Preis bei Neuanschaffung lag bei Netto 30.000,- EUR

Allgemein: Die Maschine befindet sich in einem gepflegten, sauberen, funktionstüchtigen Zustand und kann vor Ort getestet werden.

Nettoverkaufspreis: 11.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 40904/22

StV Maschinenbau

Lineare Volumetrische Abfüllmaschine

bzw. Kolben - Dosiermaschine Typ DVL 2

Kolben – Dosiermaschine zum vollautomatischen Abfüllen

von flüssigen und halbflüssigen Produkten in Gläsern und

Konservendosen verschiedener Formen und Größen

Lebensmittel - Füllmaschine für Feinkostprodukte Öle, Fette,

Schmalz, Brotaufstriche, Majonaisen, Ketchup, Suppen Saucen,

Cremes, Frischkäse und andere leichtflüssige, pastöse Produkte.

- mit 2 Produktbehältern (Haupt- u Nebenbehälter)

- Hauptbehälter mit Rührwerk (variable Geschwindigkeit)

- Ausgestattet mit 2 Füllköpfen

- Dosierbereich: Kolbendosierung ca. 50 – 1000 ml

- Leistung bis 4000 Portionen pro Stunde

- Bauweise: V2A Nirosta Edelstahl Ausführung

Aus der Auflösung eines Feinkost – Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte StV Lineare Volumetrische Abfüllmaschine bzw. Kolben – Dosiermaschine Typ DVL 2 (Baujahr 1998) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Bestimmung: Die Kolben – Dosiermaschine dient dem vollautomatischen Abfüllen von flüssigen und halbflüssigen Produkten in Gläsern und Konservendosen verschiedener Formen und Größen.

Einsatzbereiche: Für das Abfüllen von Feinkostprodukten, Salate Öle, Fette, Schmalz, Brotaufstriche, Majonaisen, Ketchup, Suppen Saucen, Cremes, Frischkäse und andere leichtflüssige, pastöse Produkte

Stückgutpumpe. Die Kolben - Füllmaschine ist mit einer Stückgut – Pumpe ausgestattet wodurch  u. a. gekörnte oder stückige Einlagen (Erbsen, gekippelte Zwiebeln, Gemüsepartikel, Fleischstücke, Kräuter, Gemüsesuppen, Ochsenschwanzsuppen etc.) und vieles mehr bis zu einer Korngröße bis max. 15 mm abgefüllt werden können.

Bauweise: Die Kolben – Dosieranlage besteht aus einem komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetem Maschinengehäuse. Dem Maschinengehäuse eingebaut ist eine aufschliessbare Schutzverkleidung – ausgestattet mit transparenten Kunststoff – Fenstern, wodurch stets Einsicht und Kontrolle auf den Füllprozess genommen werden kann.

Die Maschine besteht im Wesentlichen aus folgenden Bauteilen:

2 Fülltrichter (u.a. mit Niveau – bzw. Füllstand - Kontrolle)

Haupt – Produktbehälter Volumen ca. ca. 80 Liter – ausgestattet mit Rührwerk

Neben – Produktbehälter Volumen ca. 7 Liter (u.a. für eine Öldosierung)

1 motorisch angetriebenes V2A Gurtplatten – Förderband m. Seitenführung

4 Stück motorisch angetriebene Förderschnecken für Gläser und Dosen

1 Begrenzung für die Zentrierung der Behälter unter dem Füllkopf

2 Stück pneumatisch gesteuerte Dosierventile

1 Regelung der Dosierung mit Handrad

1 Gruppe für Höhenverstellung des Ventils mit Handrad

1 V2A Elektro – Schaltschrank

Funktion der Kolben - Füllanlage: Das Produkt wird manuell oder durch ein am Behälter eingebautes Anschlussteil (Typ DN 40) dem Produktbehälter zugeführt. Optional kann eine pneumatische Pumpe für die automatische Befüllung des Behälters nachgerüstet werden. Über das V2A Gurtplatten – Förderband (Transportband) werden die zum Füllen bestimmten Behälter (Gläser/ Dosen) über die Förderschnecken unter die Dosierventile geführt. Die Dosierventile öffnen pneumatisch gestützt und die vorher eingestellte Produkt – Menge wir ausgestoßen und das darunter stehende Glas/Dose wird abgefüllt. Nach dem Abfüllen werde die Gläser/ Dosen zur Öldosiervorrichtung (mit Zeitschaltuhr) oder zu den weiteren Maschinen der Produktionslinie befördert.

Die Dosiermenge (Volumen/ Zeit) kann individuell eingestellt werden

Die Bandgeschwindigkeit kann individuell reguliert werden

Einlauf – Förderschnecken: Vorhanden sind 4 Stück schwarze Kunststoff - Einlauf – Förderschnecken ausgelegt für Behältnisse (Gläser/ Dosen) zuletzt verwendet für 200 ml, 360 ml 720 ml und 1000 ml

Taktzahl. Die Maschine kann Manuell und im Automatikbetrieb geführt werden. Die Taktzahl ist abhängig von der Beschaffenheit des zum Abfüllen bestimmten Produktes und kann dem entsprechend individuell reguliert werden

Steuerung: Die Anlage ist mit einer einfachen elektrischen Steuerung (Relais Steuerung) ausgestattet. Die jeweiligen Arbeitsprozesse, die Dosierung als auch die Füllgeschwindigkeit sind individuell regulierbar und speicherbar. Die Steuerung ist in einem ebenfalls in V2A Nirosta Edelstahl gearbeiteten Elektro - Schaltschrank untergebracht und ist somit sicher vor Schmutz, Staub, Wasser, Dampf, Stoß und anderen negativen Einflüssen sicher geschützt.

Im Bedienerfeld sind folgende Merkmale einstellbar.

- Mischer (Rührwerk) für den Produktbehälter (EIN/ AUS)

- Transportband (Gurtplattenband) EIN/ AUS

- Produktzuführung (EIN/ AUS)

- Ferner wird geregelt die Füllzeit und Öldosierzeit

Leistung (Beispiele) abhängig vom Produkt und Gefäß)

- 4000 Portionen mit Gefäßen von 100 g

- 3000 Portionen mit Gefäßen von 212 g

- 1800 Portionen mit Gefäßen von 500 g

- 1500 Portionen mit Gefäßen von 720 g

Weitere technische Einzelheiten zur Kolben – Füllmaschine:

Maße für das V2A Gurt- Plattenband Spurbreite10 cm

Einsetzbar für Gläser/ Dosen mit einem Durchmesser min.   43 mm

Einsetzbar für Gläser/ Dosen mit einem Durchmesser max. 107 mm

Einsetzbar für Gläser/ Dosen mit einer Höhe min.   50 mm

Einsetzbar für Gläser/ Dosen mit einer Höhe max. 160 mm

Nur Durchgang: Durchmesser max. 140 mm, Höhe max. 250 mm

Netzanschluss: 400 V, 50 Hz, 3 Ph. Leistung 1,0 kW

Aufstellmaße für die Kolben – Dosieranlage: 300 x 130 x 235 cm (L/T/H)

Gewicht ca. 750 kg

Der Dosierzylinder für den Haupt – Produktbehälter arbeitet Druckluft gestützt. Druckluft ist betriebsseitig zur Verfügung zu stellen.

Erforderlicher Luftdruck 6 bar, Luftverbrauch 180 NL/ Min

Allgemein: Die Maschine befindet sich in einem gepflegten, sauberen und funktionstüchtigen Zustand steht zurzeit noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Die Bedienungsanleitung ist vorhanden.

Nettoverkaufspreis: 16.000,- EUR zzgl. 15 % Vermittlungsgebühr und gesetzl.. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 130921/05

BVM BRUNNER

Tray Packer Modell TM 4

Karton – Aufstell- und Verpackungslinie

ausgelegt für Konservendosen und Gläser

Tray – Form – Füll und Verschließmaschine

- ausgelegt für 1, 2, 3 oder 4 Spuren

Ausgestattet mit 4 Arbeitsstationen:

Station 1: Karton - Aufrichtstation

Station 2: Produkt – Beschickungsstation

Station 3: Leimstation

Station 4: Verschluss- und Anpressstation

Zuletzt wurden Twist Off Gläser verpackt:

Verpackungseinheit 212ml Gläser – 12 Stück im Karton

Kartonabschnittgröße: 38 x 37 cm (B/T)

Verpackungseinheit 370ml Gläser – 12 Stück im Karton

Kartonabschnittgröße: 42,5 x 34,5 cm (B/T)

Verpackungseinheit 720ml Gläser – 12 Stück im Karton

Kartonabschnittgröße: (noch offen) (B/T)

Leistung bis ca. 420 Kartons mit jeweils 12 Dosen/ Stunde

SIEMENS SPS Steuerung (Modell SIMATIC S 5 – 100 U)

Aus der Umstrukturierung eines Konserven – Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle BVM BRUNNER Tray Packer Modell TM 4 für Konservendosen oder Rundgläser bzw. Twist Off Gläser (Baujahr 1994) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung:  Die Maschine optimiert den Verpackungsbereich – wirtschaftlich und zeitlich - wesentlich indem die benötigten Kartons, ausgehend von flachliegenden Stanzzuschnitten, schnell und sauber automatisch aufgestellt und als Karton verklebt werden.

Der Tray - Packer wurde zuletzt verwendet um Gläser für Feinkostprodukte und/ oder Sauerkonserven automatisch in Trays einzuführen und zu verpacken.

Verpackungseinheit 212ml Twist Off Rund Gläser – 12 Stück im Karton

Verpackungseinheit 370ml Twist Off Rund Gläser – 12 Stück im Karton

Verpackungseinheit 720ml Twist Off Rund Gläser – 12 Stück im Karton

Anmerkung: Die Pack – Anlage kann im Format (LÄNGE und BREITE) der zum Verpacken bestimmten Produkte (Gläser/ Konservendosen) individuell eingestellt werden. Die automatische Zuführung der zum Verpacken bestimmten Produkte kann zwischen 1,2,3 und 4 Spuren vorgewählt werden.

Bauweise: Die Maschine ist gebaut in einer stabilen und belastbaren Aluminium Eloxierten - Stahlrahmen – Konstruktion und steht auf in der Höhe verstellbaren Füßen. Die Maschine ist im oberen Bereich mit einer großen, transparenten Arbeitskabine - bestehend aus 10 mm starken Acrylglas - ausgestattet, wodurch der Arbeitsprozess stets kontrolliert und beobachtet werden kann. Der untere Bereich der Verpackungsanlage besteht aus einer weiß lackierten, abnehmbaren Seitenverkleidung. Die Maschine ist mit einer Sicherheitsschaltung ausgestattet wodurch beim Öffnen der Arbeitskabine die Maschine bzw. der Arbeitsprozess automatisch stoppt.

Bauteile und Funktion: Alle Maschinenteile sind maßgeblich in V2A Nirosta Edelstahl gefertigt. Der Tray-Packer besteht im Wesentlichen aus den nachfolgend beschriebenen Bauteilen bzw. Stationen:

Bauteil: Automatische Beschickung: Für die automatische Beschickung der zum Einpacken bestimmten Produkte (Gläser/ Dosen) ist in die Pack - Anlage ein 4 spuriges, in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes Scharnier- bzw. Gurt – Platten – Transportband eingebaut.

Plattenbreite (4 Spuren) jeweils 10,5 mm,

Spurbreite (4 spurig) 44 cm, Bandlänge: 260 cm

Das Transportband wird über einen Elektro – Motor (mit Frequenzumrichter) angetrieben und ist in der Bandgeschwindigkeit individuell regulierbar. In die Beschickung eingebaut sind Produkt - Seiten – Führungsschienen, Sensoren (Näherungsschalter/ Belegmelder) und die Vorgruppier- Station der zum Verpacken bestimmten Produkte.

Station 1: Karton – Aufrichtstation: Die Karton – Zuschnitte werden automatisch über schwenkbare Vakuum-Sauger aus dem Zuschnitt - Magazin entnommen und in die Karton – Aufrichtstation geführt. Der vordere und hintere Tray – Rand wird dabei bereits in Laufrichtung U – Förmig  aufgerichtet. Die seitlichen Laschen sind jedoch noch nicht aufgefaltet.

Durch einen, in der Geschwindigkeit stufenlos regulierbaren Positionierantrieb (über Frequenzumrichter) erfolgt der Weitertransport in die Beschickungsstation.

Station 2: Beschickungsstation: Von der Zuführung werden die vorgruppierten Gebinde mit einem mechanischen Produkt Einschub auf den U-Förmig vorgeformten Kartonzuschnitt aufgeschoben. Während der Produkt- Einschub arbeitet, wird bereits der nächste Kartonzuschnitt aus dem Zuschnitt - Magazin entnommen und in der Station 1 breitgestellt. Nach dem Befüllen des Trays wird dieser in die Leimstation geführt.

Station 3: Leimstation: Während des Weitertransportes zur Verschluss- und Anpressstation (von Station 3 zur Station 4) werden auf beiden Außenlaschen je 2 Leimpunkte über ein Heißleimgerät aufgetragen.

Station 4: Verschluss- und Anpressstation: In der Verschluss- und Anpressstation werden die Außenlaschen und Innenlaschen ebenfalls um 90° aufgerichtet. Außen und Innenlaschen werden durch eine pneumatisch arbeitende Anpressstation gegeneinander gepresst, bis der Heiß - Leim genügend abgebunden hat.

Der Verpackungsprozess ist beendet und die Übergabe auf die nachfolgenden Transportsysteme kann erfolgen.

Kartongröße und Einstellungen: Verarbeitet werden Kartonzuschnitte. Die Magazinhöhe, die Tray Führung bzw. Magazinbreite, der Zuschnitt Anschlag, die Formschachtlänge, die Formschachtbreite die Länge und Breite des Formwerkzeuges, die Höhenverstellung, die Heiß Leim – Auftragsköpfe, der Formstempel und das Programm können geändert werden.

Das vorstehend genannte Werkzeug zur Formgebung kann individuell ergänzt werden und somit weitere Formate gefertigt werden.

Die Basiseinstellung weiterer Formate erfolgt i. d. R. durch den Hersteller.

Elektronische Steuerung: Die Maschine ist mit einer elektronischen, speicherprogrammierbaren SIEMENS SPS Steuerung (Modell SIMATIC S 5 – 100 U) und einem SIEMENS Bedienerterminal Modell OP 393 mit Klartextanzeige ausgestattet.

Eingestellt werden können u.a. die Prozesszeiten, und die Produkt – Zählung.

Elektro – Schaltschrank: Ebenfalls zur Anlage gehört ein Elektro – Schaltschrank.

Die Maschine kann im Automatikbetrieb und im Handbetrieb geführt werden.

NORDSON Heißleimgerät. In den Karton - Aufrichter ist ein NORDSON Heißleimgerät Serie 3100- 2 FA 32 VR eingebaut. Das Schmelzgerät ist ein elektronisch gesteuertes Gerät mit automatischer Steuerung, und ist speziell konstruiert zum Schmelzen und Fördern von Schmelz - Klebestoffen, die verflüssigt und extrudiert werden bei Temperaturen unter 232°C. Das Schmelzgerät verflüssigt den in fester Form vorliegenden Schmelz - Klebestoff  und hält ihn konstant auf der gewünschten Temperatur. Beim Aktivieren der Auftragsköpfe pumpt das Schmelzgerät den flüssigen Schmelz - Klebestoff durch die Schläuche bis hin zu den Auftragskopfdüsen, wo er dann gewöhnlich auf die Oberfläche des Produktes oder einer Verpackung aufgetragen wird.

Das Heißleimgerät ist mit einem 4 Liter (kg) Leimtank ausgestattet.

Weitere technische Einzelheiten zur Tray – Aufrichtmaschine:

Leistung bis ca. 420 Kartons mit jeweils 12 Dosen/ Stunde

Verschlußmittel: Heißleim NORDSON Heißleimgerät Serie 3100- 2 FA 32 VR

Leimverbrauch: ca. 2,5 g / Meter Leimauftrag (= ca. 3,5 kg/ 1.000 Kartons),

Karton - Auslaufhöhe 80 cm (+/- 25 cm), Gewicht der Maschine ca. 600 kg

Netzanschluß: 230/ 400 V, 50 Hz, Steuerspannung 24 V, 4 kW Sicherung 12 A

Abmessungen der Maschine: 275 x 410 x 265 cm (B/L/H)

Für die Saugnippel steht eine BUSCH Vakuumpumpe zur Verfügung.

Die Maschine arbeitet Druckluft gestützt. Druckluft ist bauseitig zur Verfügung zu stellen. Erforderlicher Luftdruck 6 bar, Luftverbrauch ca. 17 m3/h

Die Anlage ist mit einem HITACHI SJ 100 E Frequenzumrichter ausgestattet und kann in der Geschwindigkeit individuell reguliert werden.

Allgemein: Die Anlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Der Maschinenführer gibt auf Wunsch eine Einführung in die vorhandene Technik. Die Betriebsanleitung mit Funktionserklärungen, Ersatzteillisten, Stromablaufpläne und entsprechende Detailbeschreibungen sind vorhanden. Nettoverkaufspreis: 5.000,- EUR zzgl. 15% Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Angebot Nr. 130921/06

LUBOT WAKKER

Durchlauf - Blanchierer

Durchlauf - Schnecken - Kocher

zum Blanchieren von Obst u Gemüse

und anderen Spezialitäten

Dampfbeheizt: Niederdruckdampf

mit Abtropfband (Förderband mit Kühldusche)

mit Wasser – Auffangwanne

- Heizmedium: Wasser, Heizungsart: Direktdampf

- Regulierung der Durchlauf - Geschwindigkeit

- Anlage komplett in V2A Nirosta Edelstahlausführung

Aus der Umstrukturierung eines Konserven- Produktionsbetriebes steht uns dieser gebrauchte, jedoch noch immer aktuelle LUBOT WAKKER Durchlauf – Blanchierer bzw. Schneckenkocher (Baujahr 1996) zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung.

Verwendung: Der Durchlaufblanchierer dient dem kontinuierlichen Erhitzen (Blanchieren ggf. auch Pasteurisieren und Kochen) von Gemüse, Kartoffeln, Rotkohl, Pilzen, Sauerkraut und anderen Obst- und Gemüse - Produkten.

Bauweise: Die Anlage ist komplett in V2A Nirosta Edelstahl gebaut und besteht im Wesentlichen aus den nachstehend beschriebenen 3 Bauteilen:

Bauteil 1 Durchlauf-Blanchierer: Vorhanden ist eine kontinuierliche arbeitende Blanchier- und Kochanlage, ausgestattet mit einer einwandigen Trog – Wanne, mit Einwurftrichter und einer eingebauter Spiral - Förderschnecke. Für Inspektions- und Reinigungszwecke ist die Abdeckung der Trog – Wanne mühelos und einfach zu öffnen bzw abzunehmen. Ebenfalls in die Abdeckung eingebaut ist eine Öffnung für den Dampfschwaden – Abzug. Der Trog wird mit Wasser gefüllt (Heizmedium Wasser). Das Wasser im Trog wird mit Dampf beheizt (Heizungsart: Niederdruck – Direkt - Dampf bis 1 bar). Parallel zur Trog - Wanne sind Dampf – Einströmöffnungen und Öffnungen für eine Dampfeinführung eingebaut. In die Trog - Wanne ist eine Förderschnecke installiert. Die Förderschnecke ist mit einem leistungsstarken Elektro – Motor mit Stellgetriebe (Kettenantrieb) ausgestattet und kann in der Umdrehung individuell reguliert und somit den Anforderungen des Produkts individuell angepasst werden. Die Blanchier- und Kochanlage ist gebaut auf ein V2A Rundrohr - Trägergestell mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen.

Maße für den Einwurftrichter:  80 x 40 cm (B/T), Einwurf Höhe ca. 145 cm

Maße für die Förderschnecke: Durchmesser 48 cm, Länge 295 cm

Maße für die Trog – Wanne: Breite 50 cm, Länge 290 cm

Aufstellmaße für die Blanchier- u Kochanlage: 110 x 300  x 170 c, (B/T/H)

Funktion: Das zum Blanchieren ggf. auch zum Kochen oder Pasteurisieren bestimmte Produkt wird über eine Öffnung (Aufgabe - Trichter) der Blanchier - Anlage zugeführt. In der Blanchier _ Anlage wird das Produkt von einer Förderschnecke erfasst und kontinuierlich durch die Bearbeitungsstrecke geführt. Das Erhitzen des Produktes erfolgt über eine direkte Hitzeeinwirkung, das bedeutet, dass das zum Erhzitzen (Blanchieren, Kochen, Pastorisieren) bestimmte Produkt direkt dem Kochwasser in der Kochstrecke zugeführt und kontinuierlich durchgeführt wird. Das Heizmedium ist dabei Wasser, das über die direkte Zuführung von Sattdampf (Direktdampf) in der Bearbeitungsstrecke (Kochstrecke) erhitzt wird. Die Temperatur im Kochwasser wird über eingebaute Thermostate geregelt.

Am Ende des Kochprozesses wird das Produkt direkt an das nachstehend beschriebene Abtropfband ausgetragen.

Anmerkung: Die Anlage war zuletzt an eine betriebsinterne Dampfanlage angeschlossen (erforderlicher Dampfdruck HD 8 bar), wobei der Dampf über eingebaute Dampfdruck – Ventile auf Niederdruck (ND) 1 bar reduziert und direkt als Sattdampf in das Kochwasser eingeblasen wird. Die Dampfdruck – Regulierung gehört zur Kochanlage. Dampf ist bauseitig zur Verfügung zu stellen.

Bauteil 2 Abtropfband mit Kühldusche: Das Abtropfband dient dem Reinigung bzw. dem Klarspülen des Produktes und damit verbunden gleichzeitig auch dem Trennen bzw. dem Aussondern von etwaig am Produkt anhaftenden Fruchtkernen, Steinen und anderen nicht zum Produkt gehörenden Fremdkörpern. Vorhanden ist ein in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes Förderband (Steigband), ausgestattet mit einem Aufgabetrichter, einem Draht – Geflecht – Förderband, Seiten - Führungsschienen und 2 Duschstation. Das Draht – Geflecht - Band ist eingebaut in eine Wasser – Wanne. Das durch die Duschstation zufließende Wasser (Frischwasser) wird in die darunter installierten Wanne geleitet. Die Wanne ist mit einem Sumpf (Steinfänger bzw. Vorrichtung zum Halten von Sedimenten) und einer Lochplatte ausgestattet. Etwaig vorhandene Fruchtkerne, Steine und andere nicht zum Produkt gehörende Fremdkörper werden über diesem Weg ausgesondert bzw. ausgeschieden.

Das Abtropfband mit Kühldusche ist gebaut auf ein ebenfalls komplett in V2A Nirosta Edelstahl gearbeitetes Untergestell (Trägergestell), ausgestattet mit 4 in der Höhe verstellbaren Füßen.

Maße für den Aufgabetrichter: ca. 71 x 70 cm (B/T)

Kühldusche bestehend aus 2 Stationen mit jeweils 4 Wasserdüsen

Maße für das Förderband: Spurbreite 45 cm, Bandlänge 220 cm

Aufstellmaße für das Steig – Fördererband: 70 x 260 x 100/140 cm (B/L/H)

Der Band-Antrieb erfolgt über eine Elektro- Getriebe - Motor

Netzanschluss für das Transportband: 380V, 50 Hz

Bauteil 3 Wasser – Auffangwanne mit Umwälzmotor: Unter das vorstehend genannte Abtropfband ist zusätzlich eine rechteckige Wasser- Auffangwanne installiert. Das über die Dusche des Abtropfbandes zugeführte Wasser (Frischwasser) wird nach dem Filterprozess in der Wanne aufgefangen und wieder dem Kreislauf (mittels einer eingebauten – Umwälzpumpe) zum Aufschweben der Produkte in den Sumpf (Steinfänger) eingeleitet. Überschüssiges Wasser wird über einen in die Wanne installierten Überlauf ausgeschieden.

Aufstellmaße für die Wasser-Auffangwanne: 56 x 160 x 40 cm

Überlauf bei 32 cm, Fassungsvermögen (Volumen) ca. 350 Liter

Netzanschluss für die Umwälzpumpe: 380V, 50 Hz

- Netzanschluß: Steuerspannung 230 V, Betriebsspannung 400 V, 50 Hz

- Aufstellmaße für die Anlage: ca. 160 x 700 x 290 cm (B/L/H)

Allgemein: Die Anlage wurde zuletzt für das kontinuierliche Blanchieren von Pilzen verwendet. Die Anlage befindet sich in einem sauberen, funktionstüchtigen Zustand, steht gegenwärtig noch im Betrieb und kann vor Ort getestet werden. Der Maschinenführer gibt auf Wunsch eine Einführung in die vorhandene Technik.

Nettoverkaufspreis: 3.950,- EUR zzgl. 15% Vermittlungsprovision u. gesetzl. MwSt. Angebot freibleibend, Preis ab Standort, Weitere Informationen auf Anfrage. Bitte fordern Sie Bilder von der Anlage an. Telefon 09221 64797 oder E - Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Zu kaufen gesucht?!

Sie Suchen - Wir Finden

Sehr geehrter Interessent,

herzlichen Dank für Ihr Interesse an den von mir zum Verkauf bereitgestellten Artikeln unter dieser Internet - Adresse. Mit mehr als 1000 gebrauchten Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment verfüge ich über eines der größten fachspezifischen Angebote im Bereich der Fleischwirtschaft im Deutschen und Europäischen Mark. Einen Großteil des Gesamtangebotes finden Sie hier detailliert beschrieben - weitere Angebote stehen auf Anfrage zur Verfügung. Über nahezu alle Angebote sind mindestens 1 Bild und ggf. auch eine Bildserie vorhanden, die ich Ihnen auf Anfrage - ohne Kosten - zukommen lasse.

Gleichfalls bin ich stets für weitere Klienten - sowohl im Inland als auch im Ausland - auf der Suche nach weiteren Maschinen, Anlagen, Technik, Einrichtung und Equipment.

Gerne bringe ich auch Ihr Angebot zur Vermittlung und/ oder unterstütze Sie bei der Suche nach einem Interessenten bzw. Käufer. Das Einstellen Ihres Angebotes ist kostenlos und zeitlich als auch mengenmäßig unbegrenzt.

Im Rahmen von Betriebsauflösung kümmere ich mich um das gesamte Inventar sowie die komplette Einrichtung bis hin zur Vermittlung der Immobilie und führe auf Wunsch auch eine Versteigerung, eine Räumung und eine Entsorgung durch.

Gerne stehe ich Ihnen persönlich für weitere Fragen zur Verfügung und freue mich auf Ihre Nachricht.-

Freundliche Grüße aus Kulmbach

Richard Schmidt

Unternehmensleitung

EFFECT - Unternehmensberatung

für die Fleischwirtschaft

Hilfe - Unterstützung - Sofortmaßnahmen

Wenden Sie sich bitte an:

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Strasse 36, D - 95326 Kulmbach (GERMANY)

Telefon & Fax Nr. 0049 (0)9221 64797

E-Mail: R.Schmidt@baumann-online.net

Internet: www.baumann-online.de/privat/effect/default.htm

Darüber hinaus gelten die Versteigerungs- und Verkaufsbedingungen der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft - Richard Schmidt für Käufer innerhalb der Europäischen Union und aus Drittländern.

EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft

Richard Schmidt, Weiherer Straße 36 - 95326 Kulmbach

AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen

für die Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung

Grundsatz

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft Richard Schmidt ist spezialisiert auf den Wirtschaftszweig „Fleischwirtschaft“ und stellt ein auf den Kunden individuell abgestimmtes, praxisbezogenes, ganzheitliches Leistungspaket zur Verfügung, das sich durch eine breite Palette von Beratungsfelder auszeichnet.

Vorstufe der Vermittlung

Aus dem Beratungsgeschäft hat sich u. a. auch die Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen entwickelt. Bei der Vermittlung von gebrauchten Maschinen, Anlagen und technischen Einrichtungen stellt der  Verkäufer (= Eigentümer) der Technik, diese der EFFECT – Unternehmensberatung

zum Zweck der Verkaufsvermittlung zur Verfügung. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft dokumentiert die zur Verkaufsvermittlung zur Verfügung gestellte Technik und erstellt auf eigene Rechnung eine Artikelbeschreibung mit entsprechenden Fotos.

Beschreibung der Artikel im Angebot

Die im Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft gemachten Angaben zum Fabrikat, Hersteller, Modell, Typ, Baujahr, Größe, Leistung, Verbrauchsdaten, Funktion und weiterer technischer Eigenschaften, als auch zugesicherter Angaben wurden von dieser nach besten Wissen und Gewissen erstellt. Die gemachten Angaben sind unverbindlich und basieren auf der Grundlage der uns von seitens des Verkäufers erteilten Informationen. Aus diesem Grund kann eine Haftung über die Richtigkeit und Vollständigkeit durch die EFFECT – Unternehmensberatung nicht übernommen werden. Mängel – soweit diese zum Zeitpunkt der Aufnahme erkennbar waren werden in der Artikelbeschreibung bekannt gemacht.

Verkaufspreisfeststellung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung übernimmt bei der Vermittlung von Maschinen, Anlagen und technischer Einrichtung ausschließlich die Rolle des Vermittlers und ist bei der Verkaufspreisfindung den Weisungen des Anbieters (Verkäufers) gebunden. Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft – Richard Schmidt verfügt somit in keinem Fall über eine eigenmächtige Preisfeststellung.

Veröffentlichung des Angebotes:

Nach Rücksprache mit dem Anbieter ist die EFFECT – Unternehmensberatung berechtigt, das Angebot – ohne die Nennung von Name und Adresse des Anbieters (Verkäufers) zu veröffentlichen.

Abwicklung des Kaufes bzw. Verkaufs

Der Verkauf erfolgt Namens und für Rechnung des Auftraggebers. Auftraggeber ist - sofern nichts anderes vereinbart - immer der Käufer. Für die erfolgreiche Vermittlung erhält die EFFECT – Unternehmensberatung – sofern nichts anderes vereinbart – vom Käufer eine angemessene Vermittlungsprovision - siehe hierzu auch nachfolgend beschriebene Position „Vermittlungsprovision“.

Bei der Verkaufspreisfindung verhandeln Käufer und Verkäufer auf Wunsch direkt miteinander über die im Angebot genannten Positionen. Die EFFECT Unternehmensberatung hat Anspruch auf Anwesenheit bei Abschluß eines Hauptvertrages. Der Termin ist uns rechtzeitig mitzuteilen. Sie hat ferner Anspruch auf Erteilung einer Abschrift des Hauptvertrages und aller sich darauf beziehenden Nebenabreden.

Die EFFECT – Unternehmensberatung erstellt bei einem erfolgreichen Abschluß eine Agenturrechnung. In der Agenturrechnung sind erkennbar der Name und die Anschrift des Käufers, des Verkäufers, des Vermittlers, Datum der K-Rechnung, K-Rechnungsnummer, K-Kundennummer. Des weiteren sind zu erkennen die verkauften Positionen unter Angabe von Artikelbezeichnung, Artikel - Nummer, Anzahl der gekauften Artikel, Preis pro Stück, Netto – Verkaufspreis, vereinbarte Vermittlungsprovision, Mehrwertsteuer, Brutto – Verkaufspreis, Zahlungsbedingungen, Lieferbedingungen. Ebenfalls eingetragen sind Bankverbindung, Steuer Nr. und USt. ID Nummern des Vermittlers. Bei Vermittlung innerhalb der Europäischen Union sind auch die USt. Nr. des Käufers und des Verkäufers angegeben. Beim Export in Drittländer werden vom Vermittler die erforderlichen Ausfuhrerklärungen kostenpflichtig organisiert.

Rechnungslegung:

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft sendet dem Käufer die erstellte Agenturrechnung i. d. R. per Post zu. Gleichzeitig erhält der Verkäufer i. d. R. per Fax oder E – Mail eine Kopie von der erstellten Agenturrechnung. In diesem Zusammenhang werden – sofern nichts anderes vereinbart - dem Käufer die Adresse des Verkäufers bekannt gemacht.

Bezahlung:

Der Käufer verpflichtet sich den ausgewiesenen Rechnungsbetrag – unverzüglich (nach Erhalt der Rechnung oder im vereinbarten Zeitraum - auf das Konto des Vermittlers zu überweisen. Sobald der Rechnungsbetrag auf dem Konto des Vermittlers gut geschrieben ist, werden sowohl Käufer als auch Verkäufer vom Eingang des ausgewiesenen Rechnungsbetrages unterrichtet. Gleichzeitig verpflichtet sich der Verkäufer die Ware zur Abholung durch den Käufer oder einer vom Verkäufer beauftragten Person oder Spedition freizugeben.

Verwahrung des ausgewiesenen Rechnungsbetrages

Der Vermittler verpflichtet sich den eingegangenen Rechnungsbetrag in treuhänderischer Art und Weise sowohl für Käufer als auch für den Verkäufer zu verwalten und ist für den eingegangen Rechnungsbetrag in vollem Umfang haftbar.

Abholschein:

Die an den Verkäufer gesendete Rechnungskopie - siehe vorstehende Position „Rechnungslegung“ - dient dem Verkäufer gleichzeitig als vorgefertigter Abholschein, wobei der Verkäufer dem Käufer bzw. die vom Käufer zur Abholung beauftragten Person oder Spedition die Übergabe der Waren mit Name, Firma, amtliches Kennzeichen des abholenden Fahrzeuges, Ort, Datum und Unterschrift des Abholers auf der Rechnungskopie dokumentieren läßt.

Abholen der Technik

Die Abholung und eine etwaig damit verbundenen Demontage der gekauften Technik hat spätestens (sofern nichts anderes vereinbart) 4 Wochen nach dem Kauf durch den Käufer oder eines von ihm beauftragten DRITTEN zu erfolgen. Für verspätete Abholungen ist der Verkäufer berechtigt dem Käufer entsprechende Gebühren für Raum- bzw. Lagerkosten in Rechnung zu stellen Der Vermittler behält sich ferner das Recht vor, sofern die Technik nicht bis zum vereinbarten Zeitpunkt abgeholt wurde, die Technik freihändig zu verkaufen. Der Mindererlös und die dadurch anfallenden Kosten gehen zu lasten des Käufers.

Gefahrenübergang:

Die Abholung der Technik durch den Käufer oder dessen Beauftragten gilt gleichzeitig auch als Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Der Verkäufer und Vermittler übernimmt ab Gefahrenübergang keine Haftung hinsichtlich etwaigen Diebstahls, Verlustes oder anderweitigem Untergang bzw. Verschlechterung des verkauften Gegenstandes.

Demontage und Abtransport

Die Demontage und der Transport der gekauften Technik erfolgt auf Kosten und Risiko des Käufers.

Betreten des Betriebsgeländes

Das Betreten des Betriebsgeländes zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik erfolgt auf eigene Gefahr. Für Unfälle während der Besichtigung, Versteigerung oder Abholung ist eine Haftung des Vermittlers oder des Verkäufers ausgeschlossen.

Haftung und Schadenersatz:

Sofern der Käufer oder ein von ihm beauftragter DRITTER beim Betreten des Betriebsgeländes (zum Zwecke der Besichtigung, der Abholung und etwaig damit verbundener Demontage der Technik) Schäden an Einrichtungen, Gebäude und Betriebsgelände verursacht, haftet er für den entstandenen Schaden.

Auszahlung an den Verkäufer:

Der Verkäufer sendet den vorstehend genannten „Abholschein“ - mit der entsprechenden Dokumentation und Unterschrift - für die ordnungsgemäße Übernahme - an den Vermittler. Der Vermittler ist unmittelbar nach Eintreffen des Abholscheines verpflichtet den vereinbarten Kaufpreis an den Verkäufer auszubezahlen. In diesem Zusammenhang erstellt der Vermittler eine Agenturauftrag - Abrechnung und zahlt den vereinbaren Kaufpreis an den Verkäufer aus. Der Vermittler wird im Zusammenhang mit der Durchführung der Vermittlung in keinem Fall Eigentümer der vereinbarten Positionen. Aus diesem Grund wird eine Rechnungslegung vom Verkäufer an den Vermittler nicht akzeptiert.

Sicherung des Verkäufers

Zur Sicherung des Verkäufers ist die vorstehend genannte „Agenturrechnung“ mit einem Eigentumsvorbehalt ausgewiesen, wodurch der Verkäufer bis zur endgültigen Bezahlung der Ware Eigentümer bleibt.

Garantieleistung

Der Käufer hat die Möglichkeit, die im Angebot stehende Technik vor Ort zu prüfen. Der Verkauf erfolgt wie die Ware steht und liegt. Eine weiterführende Garantieleistung wird nicht gegeben.

Versand und Vorbereitungen für den Versand

Sollte die verkaufte Technik nicht vom Käufer selbst sondern durch eine vom Käufer beauftrage Spedition abgeholt werden, so erklärt sich der Verkäufer bereit die Technik versandfertig vorzubereiten. Etwaig anfallende Verpackungskosten sowie die Kosten des Versandes trägt – sofern nichts anderes vereinbart wird -  der Käufer.

Provisionsvereinbarung für Vermittlung:

Der Empfänger von Angeboten anerkennt für sich und auch für verbundene Unternehmen die Provisionspflicht gegenüber der EFFECT - Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft.

Das Angebot der EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft ist ausschließlich für den Empfänger bzw. Käufer bestimmt. Bei Weitergabe an Dritte haftet der Empfänger in voller Höhe für die entgangene Provision.

Die EFFECT – Unternehmensberatung für die Fleischwirtschaft hat Anspruch auf Provisionen, wie sie im Angebot genannt sind, für den Fall, daß aufgrund unseres Nachweises oder durch unsere Vermittlung ein Vertrag zustande kommt, sofern nicht schriftlich eine andere Vereinbarung über die Höhe und die Fälligkeit der Provision vereinbart wurde.

Der Provisionsanspruch besteht auch dann, wenn mit unserem Empfänger anstatt des ursprünglich beabsichtigten Geschäftes ein anderes zustande kommt.

Unser Anspruch auf Vermittlungsprovision wird nach Einigung der Vertragsparteien (Käufer und Verkäufer) und erfolgreichen Abschuß fällig. Mehrerer Auftraggeber haften gesamtschuldnerisch für die Vermittlungsprovision. Die Abrechnung der Vermittlungsprovision erfolgt unmittelbar nach erfolgreichen Abschluß der betroffenen Vertragsparteien und ist zahlbar innerhalb 14 Tage nach Rechnungslegung. Im Falle des Verzugs sind Verzugszinsen in Höhe von 3,5 % p. a. über dem Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen.

- Bei Nichterfüllung der vereinbarten Kaufvereinbarung

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung der Kaufpreisbeträge oder bei nicht rechtzeitiger Abholung der erworbenen Gegenstände hat der Verkäufer nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Nachfrist das Recht, Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen oder vom Kaufvertrag zurückzutreten. Er kann die verkauften Positionen auch auf Kosten und Risiko des Käufers demontieren und einlagern.

- Demontage

- Sofern eine Demontage für die im Kaufabkommen vereinbarte Technik erforderlich ist, sind Einzelheiten hierzu schriftlich festzuhalten. Die Demontage hat dann nach den vereinbarten Regeln zu erfolgen.

HINWEIS beim Erwerb von  Lebensmittel verarbeitenden Maschinen und Geräte

Entsprechend Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. l 78/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit sorgen die Lebensmittelunternehmer auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür, dass die Lebensmittel die Anforderungen des Lebensmittelrechts erfüllen, die für ihre Tätigkeit gelten, und überprüfen die Einhaltung dieser Anforderungen.

Nach § 5 Abs. l S. l LMBG ist es verboten, Lebensmittel für andere derart herzustellen oder zu behandeln, dass ihr Verzehr gesundheitsschädlich im Sinne des Artikels 14 Abs. 2 lit. a der Verordnung (EG) Nr. l78/2002 ist. Des Weiteren ist es gem. § 30 Nr. 3 LMBG verboten, Bedarfsgegenstände im Sinne des § 2 Abs. 6 S. l Nr. 1 LMBG bei dem Herstellen oder Behandeln von Lebensmitteln so zu verwenden, dass die Bedarfsgegenstände geeignet sind, bei der Aufnahme der Lebensmittel die Gesundheit zu schädigen. Dem Käufer wird daher zur Einhaltung seiner gesetzlichen Verpflichtungen beim Einsatz der übernommenen Maschinen, Geräte (Bedarfsgegenstände), dringend empfohlen, diese bzw. die Verpackungsoberflächen vor der bestimmungsgemäßen Verwendung gründlich zu reinigen und zu desinfizieren. Bei Bedarf ist eine Untersuchung durch ein zertifiziertes Unternehmen zu veranlassen, um die Unbedenklichkeit für den jeweiligen Bestimmungszweck

feststellen zu lassen.

Kulmbach, am 31 Januar 2020

Richard Schmidt

EFFECT - Unternehmensberatung

für die Fleischwirtschaft